Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zestaw interaktywny z montażem

W skład zestawu wchodzą:

Tablica interaktywna 96" Ceramiczna- 1 szt.

Projektor Epson EB-685W- 1 szt

Głośniki- 2 szt.

## Najważniejsze informacje

- Format 16:9/16:10

- Przekątna powierzchni roboczej 93,3"

- 10 punktów dotyku

- Technologia pozycjonowania w podczerwieni

- Ceramiczna powierzchnia magnetyczna E3

- Inteligentna półka na pisaki

- Interfejs HID, umożliwiający pracę tablicy bez instalowania
sterowników

- Tablica wykorzystuje technologię pozycjonowania w podczerwieni. Do pracy na niej można posłużyć się dowolnym przedmiotem, również palcem.

- Dzięki 10 punktowemu wielodotykowi możliwe jest wykonywanie gestów takich jak obracanie, powiększanie czy zmniejszanie obiektów.

- Powierzchnia tablicy została zoptymalizowana pod kątem wyświetlania obrazu z projektora oraz pisania pisakami do tablic suchościeralnych. Możliwe jest także używanie na niej magnesów.

- Tablica  jest wyposażona w tzw. interfejs HID. Do prawidłowej pracy nie jest wymagane instalowanie jakichkolwiek sterowników, wystarczy podłączyć tablicę do portu USB w komputerze.

- Po obu stronach tablicy umieszczone zostały czytelne paski skrótów do najczęściej wykorzystywanych funkcji oprogramowania.

- Tablica wyposażona jest także w półkę na pisaki.

| DANE TECHNICZNE |  |
| --- | --- |
| Współczynnik proporcji: | 16:9 (natywnie) 16:10 |
| Powierzchnia: | Ceramiczna powierzchnia magnetyczna E3 |
| Technologia: | Pozycjonowanie w podczerwieni |
| Sposób obsługi: | Dotykowy Dowolnym pisakiem lub palcem |
| Punkty dotyku: | 10 punktów |
| Dokładność pozycjonowania: | <0,5mm |
| Rozdzielczość: | 32 768 x 32 768 |
| Prędkość kursora: | 180 pkt/s |
| Kąty widzenia: | 170° w poziomie 160° w pionie |
| Łączność: | USB-A (USB 3.0/2.0/1.1) |
| Zasilanie: | USB (pobór prądu <1W) |
| Obsługiwane systemy: | Windows XP lub nowszy MacOS Linux Android |
| Montaż: | Ścienny Na uchwycie mobilnym |
| WYMIARY |  |
| Wymiary całkowite: | 2151 x 1190 x 37,5 mm |
| Przekątna całkowita: | 96,8" |
| Powierzchnia robocza: | 2086 x 1126 mm |
| Przekątna powierzchni roboczej: | 93,3" |
| Powierzchnia projekcyjna: | 1990 x 1120 mm (16:9) 1792 x 1120 mm (16:10) |
| Przekątna powierzchni projekcyjnej: | 89,9" (16:9) 83,2" (16:10) |
| Wymiary kartonu: | 2271 x 1310 x 90 mm |
| INFORMACJE OGÓLNE |  |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Dołączone akcesoria: | 3 pióra wymazywacz wskaźnik uchwyt montażowy kabel USB 5m aktywny przedłużacz USB 5m oprogramowanie na płycie CD instrukcja obsługi |
| Certyfikaty: | CE, FCC, RoHS |