# Zaktualizowany Załącznik nr 6 do SIWZ

# Minimalne wymagania dla ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego

na podwoziu z napędem 4 x 4

| Lp. |  | Wyszczególnienie – minimalne wymagania w dniu odbioru | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAO PRZEZ WYKONAWCĘ Propozycje Wykonawcy odnośnie minimalnych wymaga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Pojazd musi być zarejestrowany w Polsce jako: rodzaj – specjalny, przeznaczenie – pożarniczy Pojazd fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 2 |  | Rok produkcji nie starszy niż 2007 r. Podać markę, typ i model pojazdu, rocznik pojazdu. | ……………….. ……………….. Rocznik……….. |
| 3 |  | Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem |  |
| 4 |  | Silnik o mocy minimum 250 kM Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 4 | ………………kM |
|  |  |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 5 |  | Skrzynia biegów manualna (min.8 biegowa + wsteczny) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 6 |  | Wspomaganie układu kierowniczego | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 7 |  | Napęd na wszystkie koła (4x4) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 8 |  | Układ kół: przód pojedyncze, tył bliźniacze | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 9 |  | Blokada tylnego i przedniego mostu | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 10 |  | Redukcyjna skrzynia | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 11 |  | Zawieszenie resorowe | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 12 |  | Dopuszczalna masa całkowita do 16 000 kg | ……………….kg |
| 13 |  | Koła bezdętkowe o średnicy 22,5’ | ……………….. |
| 14 |  | Kabina jednomodułowa | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 15 |  | Ilość miejsc 6 w układzie 1+1+4 | …………………….. |
| 16 |  | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlno – dźwiękową | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 17 |  | Kolor czerwony (RAL 3000) | …………………… |
| 18 |  | Dwa akumulatory – rok produkcji min 2019r. | ………………………. |
| 19 |  | Wciągarka o obciążeniu liny min 6320 kg (dwa piloty, w tym jeden bezprzewodowy) | …………………….. kg |
| 20 |  | Opony minimum 90% bieżnika z datą produkcji nie starszą niż 2015 rok | ………………….rok |
| 21 |  | Pojazd po wymianie filtrów i płynów eksploatacyjnych. Wykonawca potwierdzi dodatkowym oświadczeniem nie później niż w dniu dostarczenia samochodu do zamawiającego ze wskazaniem konkretnej daty wymiany filtrów i płynów. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 22 |  | Sprawna Klimatyzacja w kabinie | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 23 |  | Ogrzewanie stacjonarne typu Webasto w kabinie – suche | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 24 |  | Sygnalizacja akustyczna dostosowana do pojazdu specjalistycznego | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 25 |  | Oświetlenie wewnętrzne kabiny LED | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 26 |  | Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 27 |  | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu max 3,24 m | ………….m |
| 28 |  | W przedziale autopompy dodatkowy głośnik współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| Zabudowa |  |  |  |
| 29 |  | Zabudowa aluminiowa zamykana żaluzjami pyło- i bryzoszczelnymi | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 30 |  | Układ skrytek 4+4+1 (po bokach – 4 skrytki, tył – 1) | ………………………. |
| 31 |  | Tylna żaluzja z oznakowaniem korytarz życia | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 32 |  | Maszt oświetleniowy zamontowany z tyłu pojazdu rozkładany ręcznie o wysokości unoszenia na min. 5,6 m oraz źródło światła 2 żarówki min. 1500 w -230 V | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 33 |  | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego z blachy antypoślizgowej | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 34 |  | Zbiornik wody lub dwa zbiorniki o łącznej pojemności min. 3000l | …………………l |
| 35 |  | Autopompa zamontowana z tyłu pojazdu napędzana z przyssawki odbioru mocy skrzyni biegów o wydatności min. 1600 l/m | ……………………/m |
| 36 |  | Linie szybkiego natarcia zwijana elektrycznie min. 40m, zakończona prądownicą | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 37 |  | Kamera cofania i boczna wyświetlane jednocześnie na dwóch monitorach | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 38 |  | Belka/fala świetlna koloru pomarańczowego z tyłu zabudowy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 39 |  | Belka świetlna LED na kabinie koloru niebieskiego | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 40 |  | Z przodu pojazdu zamocowane orurowanie z 4 halogenami o mocy min. 70W każdy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 41 |  | Na dachu kabiny orurowanie osłaniające wokół dachu kabiny | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 42 |  | Na górze zabudowy skrzynia aluminiowa i zamocowania węży i drabiny | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 43 |  | Oświetlenie wewnątrz skrytek LED | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 44 |  | Nowe oświetlenie pola pracy wokół pojazdu LED | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 45 |  | Belka LED z tyłu zabudowy (nowa min. 60 cm)-kolor niebieski | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 46 |  | W skrytkach mocowanie na aparaty tlenowe i inny sprzęt dostarczony przez zamawiającego zgodnie z pkt. 55 Opisu przedmiotu zamówienia | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 47 |  | Uchwyty na aparaty tlenowe zamontowane na podeście wysuwanym i obrotowym | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 48 |  | Podesty wysuwane pod żaluzjami w układzie boki – min. 3 sztuki | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 49 |  | Zbiornik na środek pianotwórczy min. 100 l | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 50 |  | Instalacja wodno – pianowa | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 51 |  | Wyjście linii: boki, tył zabudowy po 1 szt., tył przy pompie – min. 2 szt. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 52 |  | Agregat prądotwórczy zamontowany na stałe minimum 20 kVa, trójfazowy z tablicą regulacyjno – pomiarową | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 53 |  | Oświetlenie ostrzegawcze (naprzemienne) przód i tył pojazdu | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 54 |  | Wycieraczka przed pasażerem działająca w przeciwnym kierunku (umożliwiająca zwiększenie pola widzenia) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| SPRZĘT DO ROZMIESZCZENIA I ZAMONTOWANIA W POJEŹDZIE, DOSTARCZONY PRZEZ OSP LUB ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |  |
| 55 | Agregat prądotwórczy 1 kW Honda GX200 |  |  |
| 56 | 4 szt. Aparaty tlenowe |  |  |
| 57 | Min 6 szt. – wąż W- 52 |  |  |
| 58 | Min.4 szt. – wąż W-75 |  |  |
| 59 | 1 szt. – smok ssawny W-75 |  |  |
| 60 | 1 szt. – smok ssawny W-110 |  |  |
| 61 | 2 szt. – rozdzielacz kulowy |  |  |
| 62 | 1 szt. – pompa pływająca Honda GXV 160 NIAGARA 2 |  |  |
| 63 | 1 szt. – pompa pół szlamowa Honda GX 160 |  |  |
| 64 | 2 szt. – prądownicaW-52 |  |  |
| 65 | 1 szt. – kurtyna wodna W-52 |  |  |
| 66 | 1 szt. – piła spalinowa Dolmar PS-460 |  |  |
| 67 | Torba medyczna |  |  |
| 68 | 2 szt. Wąż ssawny W-110, 250cm |  |  |
| 69 | Przeszkolenie minimum 3 osób z obsługi pojazdu. |  |  |
| 70 | Dostarczenie pojazdu do siedziby Zamawiającego. |  |  |
| 71 | Oznakowanie pojazdu wg wytycznych Zamawiającego ( nr. operacyjne, nazwa jednostki itp.) Informacje zostaną przekazane w dniu podpisania umowy. |  |  |
| 72 | W dniu odbioru pojazdu przekazanie Zamawiającemu dokumentu dopuszczenia do użytkowania. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1372),wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzane do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania. |  |  |

Wypełniony i podpisany zał nr 6 należy dołączyć do oferty.

Miejscowość, data ..........................................