Załącznik nr 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej pt. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie” polegającego na pracach termomodernizacyjnych m.in.: docieplenie przegród, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie dachu, wymiana centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej.

- Charakterystyka ogólna budynku

Budynek usytuowany elewacją fontową (główne wejście do szkoły) od północy. Budynek trzykondygnacyjny (część najwyższa) o wymiarach:

- Wysokość w najwyższym miejscu – 13,685m

- Szerokość budynku – 41,96 m

- Długość budynku – 82,38 m

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Kościuszki 17 na działce nr ewid. 2371/4. Przedmiotowy budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap.. Połać dachu pokryta: blachą trapezową o spadkach dachu 2º oraz 16º, blachą płaską na rąbek o pochyleniu połaci 9,4º, oraz 10,2%. Budynek wyposażony w instalację: wodną, kanalizacyjną i elektryczną. Wykończenie zewnętrzne budynku stanowi tynk cem.-wap. z wyjątkiem Sali gimnastycznej którą wyprawę elewacyjną stanowi klej na siatce. Kolorystyka budynków jest wyblakła, widoczne jest miejscami zawilgocenie dolnej części budynku. Stolarka okienna w części objętej opracowaniem PCV lub drewniana. Występująca stolarka budowalna drewniana w złym stanie technicznym do wymiany. Schody zewnętrzne do Sali gimnastycznej z gresu z ubytkami i brakiem przyczepności części płytek do demontażu. Miejscami opaska wokół budynku z wylewki cementowej w pozostałej części z kostki betonowej. W stanie istniejącym źródłem ciepła dla budynku szkoły są dwa kotły gazowe o mocy 115 oraz 140 kW. Kotły zlokalizowane są w kotłowni znajdującej się w starszej części budynku. Kotły pracują na potrzeby ogrzewania (starszej i nowszej części szkoły) i częściowo ciepłej wody użytkowej (dla starszej części szkoły). Ciepła woda na potrzeby starszej części budynku magazynowana jest w podgrzewaczu c.w.u. o pojemności 300 l (znajdującym się w kotłowni). Ciepła woda na potrzeby nowszej części przygotowywana jest poprzez pojemnościowy podgrzewacz elektryczny (dla łazienek) oraz poprzez miejscowe podgrzewacze elektryczne. W budynku w nowszej części oraz w sali sportowej występują grzejniki stalowe płytowe. W starszej części występują grzejniki żeliwne. Grzejniki bez regulacji miejscowej.

- Przedmiot zamówienia obejmuje Dokumentację Techniczną, składającą się 
z następujących dokumentów:

  - Audyt energetyczny (opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu ramowego, wzorów kart audytów, 
a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego, Dz. U. 2009 Nr 43 poz. 346, oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, Dz. U. 2015 poz. 1606).

  - Audyt efektywności energetycznej instalacji fotowoltaicznej i oświetlenia LED (opracowany zgodne z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. 2017 poz. 1912) oraz Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej)

  - Projekty budowlano-wykonawcze (opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2012 poz. 462, Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2013 poz. 762, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2015 poz. 1554).

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129).

  - Przedmiary robót (opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129).

  - Kosztorysy inwestorskie (opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz. U. 2004 poz. 1389), jak również katalogiem kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych dla Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

  - Obliczenie wskaźników efektywności energetycznej.

  - Odpowiedzi na pytania do dokumentacji technicznej na etapie oceny wniosku 
w konkursie – zarówno ocena formalna, jak i merytoryczna.

- Dokumentacja swoim zakresem ma obejmować m.in.:

- wymiana źródła ciepła na nowe kotły gazowe wraz z dostosowaniem kotłowni,

- wymiana instalacji grzewczej

- montaż nowego zbiornika c.w.u. wraz z wymianą instalacji c.w.u. oraz zastosowanie oszczędnych baterii czerpalnych

- modernizacja instalacji gazowej

- ocieplenie ścian zewnętrznych, przy gruncie wraz z cokołem,

- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

- ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną

- wymiana starej stolarki okiennej drewnianej oraz montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach

- wymiana starej stolarki drzwiowej w budynku, wraz z pracami towarzyszącymi.

- rozbiórka istniejącego komina wolnostojącego i budowę nowych kominów na elewacji

- wykonanie nowych schodów do Sali sportowej

- wykonanie projektowanej opaski z kostki

- wykonanie zadaszenia szklanego nad wejściem głównym

- przemurowanie kominów wentylacyjnych

- wykonanie pokrycia dachu

- wymiana oświetlenia na LED

- budowa instalacji PV