# Załącznik nr 5 do SIWZ

# Zaktualizowany Opis Przedmiotu Zamówienia

# Minimalne wymagania dla ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego

na podwoziu z napędem 4 x 4

| Lp. |  | Wyszczególnienie – minimalne wymagania w dniu odbioru |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Pojazd musi być zarejestrowany w Polsce jako: rodzaj – specjalny, przeznaczenie – pożarniczy Pojazd fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego |
| 2 |  | Rok produkcji nie starszy niż 2007 r. Podać markę, typ i model pojazdu, rocznik pojazdu. |
| 3 |  | Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem |
| 4 |  | Silnik – o minimalnej mocy nie mniejszej niż 250 kM Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 4 |
| 5 |  | Skrzynia biegów manualna (min.8 biegowa + wsteczny) |
| 6 |  | Wspomaganie układu kierowniczego |
| 7 |  | Napęd na wszystkie koła (4x4) |
| 8 |  | Układ kół: przód pojedyncze, tył bliźniacze |
| 9 |  | Blokada tylnego i przedniego mostu |
| 10 |  | Redukcyjna skrzynia |
| 11 |  | Zawieszenie resorowe |
| 12 |  | Dopuszczalna masa całkowita min. 16 000 kg |
| 13 |  | Koła bezdętkowe o średnicy 22,5’ |
| 14 |  | Kabina jednomodułowa |
| 15 |  | Ilość miejsc 6 w układzie 1+1+4 |
| 16 |  | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlno – dźwiękową |
| 17 |  | Kolor czerwony (RAL 3000) |
| 18 |  | Dwa akumulatory – rok produkcji min 2019r. |
| 19 |  | Wciągarka o obciążeniu liny min 6320 kg (dwa piloty, w tym jeden bezprzewodowy) |
| 20 |  | Opony minimum 90% bieżnika z datą produkcji nie starszą niż 2015 rok |
| 21 |  | Pojazd po wymianie filtrów i płynów eksploatacyjnych. Wykonawca potwierdzi dodatkowym oświadczeniem nie później niż w dniu dostarczenia samochodu do zamawiającego ze wskazaniem konkretnej daty wymiany filtrów i płynów. |
| 22 |  | Sprawna Klimatyzacja w kabinie |
| 23 |  | Ogrzewanie stacjonarne typu Webasto w kabinie – suche |
| 24 |  | Sygnalizacja akustyczna dostosowana do pojazdu specjalistycznego |
| 25 |  | Oświetlenie wewnętrzne kabiny LED |
| 26 |  | Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy |
| 27 |  | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu max 3,24 m |
| 28 |  | W przedziale autopompy dodatkowy głośnik współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. |
| 29 |  | Zabudowa aluminiowa zamykana żaluzjami pyło- i bryzoszczelnymi |
| 30 |  | Układ skrytek 4+4+1 (po bokach – 4 skrytki, tył – 1) |
| 31 |  | Tylna żaluzja z oznakowaniem korytarz życia |
| 32 |  | Maszt oświetleniowy zamontowany z tyłu pojazdu o wysokości unoszenia na min. 5,6 m oraz źródło światła 2 żarówki min. 1500 w -230 V |
| 33 |  | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego z blachy antypoślizgowej |
| 34 |  | Zbiornik wody min. 4000l |
| 35 |  | Autopompa zamontowana z tyłu pojazdu napędzana z przyssawki odbioru mocy skrzyni biegów o wydatności min. 2400 l/min |
| 36 |  | Linie szybkiego natarcia zwijana elektrycznie min. 40m, zakończona prądownicą |
| 37 |  | Kamera cofania i boczna wyświetlane jednocześnie na dwóch monitorach |
| 38 |  | Belka/fala świetlna koloru pomarańczowego z tyłu zabudowy |
| 39 |  | Belka świetlna LED na kabinie koloru niebieskiego |
| 40 |  | Z przodu pojazdu zamocowane orurowanie z 4 halogenami o mocy min. 70W każdy |
| 41 |  | Na dachu kabiny orurowanie osłaniające wokół dachu kabiny |
| 42 |  | Na górze zabudowy skrzynia aluminiowa i zamocowania węży i drabiny |
| 43 |  | Oświetlenie wewnątrz skrytek LED |
| 44 |  | Nowe oświetlenie pola pracy wokół pojazdu LED |
| 45 |  | Belka LED z tyłu zabudowy (nowa min. 60 cm)-kolor niebieski |
| 46 |  | W skrytkach mocowanie na aparaty ochrony dróg oddechowych i inny sprzęt dostarczony przez zamawiającego zgodnie z pkt. 55 Opisu przedmiotu zamówienia |
| 47 |  | Uchwyty na aparaty ochrony dróg oddechowych zamontowane na podeście wysuwanym i obrotowym |
| 48 |  | Podesty wysuwane pod żaluzjami w układzie boki – min. 3 sztuki |
| 49 |  | Zbiornik na środek pianotwórczy min. 10% pojemności zbiornika wodnego |
| 50 |  | Instalacja wodno – pianowa |
| 51 |  | Min. 2 nasady tłoczne DN75 Min. 1 nasada zasilająca DN75 Min 1 nasada ssawna DN 110 |
| 52 |  | Agregat prądotwórczy minimum 2,5 kVa, min. jednofazowy |
| 53 |  | Oświetlenie ostrzegawcze (naprzemienne) przód i tył pojazdu |
| 54 |  | Wycieraczka przed pasażerem działająca w przeciwnym kierunku (umożliwiająca zwiększenie pola widzenia) |
| 55. SPRZĘT DO ROZMIESZCZENIA I ZAMONTOWANIA W POJEŹDZIE, DOSTARCZONY PRZEZ OSP LUB ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |
| 56 | Agregat prądotwórczy 1 kW Honda GX200 |  |
| 57 | 4 szt. Aparaty ochrony dróg oddechowych |  |
| 58 | Min 6 szt. – wąż W- 52 |  |
| 59 | Min.4 szt. – wąż W-75 |  |
| 60 | 1 szt. – smok ssawny W-75 |  |
| 61 | 2 szt. – rozdzielacz kulowy |  |
| 62 | 1 szt. – pompa pływająca Honda GXV 160 NIAGARA 2 |  |
| 63 | 1 szt. – pompa pół szlamowa Honda GX 160 |  |
| 64 | 2 szt. – prądownicaW-52 |  |
| 65 | 1 szt. – kurtyna wodna W-52 |  |
| 66 | 1 szt. – piła spalinowa Dolmar PS-460 |  |
| 67 | Torba medyczna |  |
| 68 | 3 szt. Wąż ssawny W-110, 250cm |  |
| Pozostałe informacje |  |  |
| 69 | Przeszkolenie minimum 3 osób z obsługi pojazdu. |  |
| 70 | Dostarczenie pojazdu do siedziby Zamawiającego. |  |
| 71 | Oznakowanie pojazdu wg wytycznych Zamawiającego ( nr. operacyjne, nazwa jednostki itp.) Informacje zostaną przekazane w dniu podpisania umowy. |  |
| 72 | W dniu odbioru pojazdu przekazanie Zamawiającemu dokumentu dopuszczenia do użytkowania. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1372),wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzane do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania. |  |