Załącznik nr 9

Kosztorys ofertowy

| L.p. |  | Zakres robót |  | jednostka miary |  | Ilość |  | Cena Jednostkowa |  | Wartość całkowita |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Roboty budowlane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Roboty budowlane - budynek mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Wykop pod ławy, zdjęcie humusu pod posadzkę, zagęszczenie podloża nie mniej jak Id=0,98 -odwóz na odklad |  | m3 |  | 73,70 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Zasypki ław fundamentowych oraz pod posadzkę gr. 30 cm z piasku dowiezionego wraz z dogęszczeniem gruntu do wskaźnika nie mniej jak id=0,98 |  | m3 |  | 30,70 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Podbudowa pośrednia pod płytę posadzki - kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31 gr 25 cm |  | m3 |  | 20,20 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Konstrukcje żelbetowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Konstrukcja żelbetowa - fundamenty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Ławy fundamentowe beton B 20 ( wliczony chudy beton ) |  | m3 |  | 10,94 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Zbrojenie ław żelbetowych - stal AIIIN |  | kg |  | 204,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Ściany fundamentowe murowane z bloczka betonowego |  | m3 |  | 7,62 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Konstrukcja żelbetowa - parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Słupy żelbetowe beton B20 |  | m3 |  | 3,12 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  | Zbrojenie słupów żelbetowych - stal AIIIN |  | kg |  | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  | Nadproża i wieńce beton B20 |  | m3 |  | 6,61 |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 |  | Zbrojenie nadproży i wieńców żelbetowych - stal AIIIN |  | kg |  | 684,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Izolacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Izolacje pionowe konstrukcji podziemia ( malowanie np.abizol) |  | m2 |  | 107,20 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Izolacje poziome pod ścianami murowanymi - folia fundamentowa izolacji poziomej |  | mb |  | 39,70 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ściany murowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Ściany murowane nadziemia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Ściany murowane zewnętrzne gr.24cm bloczki gazobetonowe "500" |  | m2 |  | 210,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Dach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Dach budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  | Konstrukcja stalowa |  | kg |  | 1 888,30 |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  | Blacha trapezowa T55/0,88 |  | m2 |  | 90,21 |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Pozostałe elementy dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  | Rynny dachowe stalowe STAL 150 kolor szary (13mb), rury spustowe 100 stalowe (11mb) |  | kpl. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 |  | Obróbki blacharskie dachu ( pas nadrynnowy, pas podrynnowy) kolor szary |  | mb |  | 52,60 |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 |  | Wywiewki kanalizacyjne |  | szt. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Posadzki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Posadzka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. |  | Płyta betonowa z betonu B20 gr.18 cm zbrojona siatką #8 co 20x20 |  | m2 |  | 80,65 |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. |  | Folia PE 0,2mm (uwzględniono w punkcie 6.1.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość kosztorysowa bez podatku vat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszt całkowity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |